BITZER ECOLINE – Часто задаваемые вопросы на русском языке

1. В чём отличие между стандартным и ECOLINE компрессорами Битцер?

При разработке конструкции новых компрессоры BITZER ECOLINE, оптимизированных для работы на R134a, за основу была взята проверенная и надёжная конструкция стандартных компрессоров BITZER. Улучшение эффективности главным образом было достигнуто благодаря использованию высокоэффективных моторов и клапанных досок оптимизированной конструкции, адаптированных к массовому расходу  R134a.

Дополнительное энергосбережение достигнуто благодаря расширенной области допустимого применения, допускающей работу компрессоров с пониженной температурой конденсации.

2. Где, главным образом, могут применяться новые компрессоры BITZER ECOLINE?

Новая серия ECOLINE разработана с учётом требований среднетемпературных систем в супермаркетах (MT), но также могут с успехом применяться и в других системах на R134a, преимуществом которых является повышенная энергоэффективность.

3. Могут ли компрессоры BITZER ECOLINE работать с другими хладагентами?

Эти компрессоры специально адаптированы для работы с R134a для достижения необыкновенно высокой энергоэффективности, которая уже подтверждена при испытаниях. Эти компрессоры не предназначены для работы с другими хладагентами.

4. Каков модельный ряд компрессоров серии BITZER ECOLINE?

Серия охватывает двенадцать моделей с объёмной производительностью от 35 м³/ч до 152 м³/ч при 50 Hz.

5. Будут ли предусмотрены для каждой модели моторы большой и малой мощности?

Аналогично стандартным компрессорам для каждой модели новой серии будут предусмотрены два размера моторов.

Мотор малой мощности 2 оптимизирован для среднетемпературного охлаждения, которое было главным назначением для серии ECOLINE. Мотор большей мощности 1 предназначен для работы с большими перепадами давления.

6. Как насчёт доступности для заказа и уровня цен?

Серийное производство серии компрессоров BITZER ECOLINE было начато в октябре 2009 года. Поскольку специалисты BITZER убеждены, что переход от R404A на R134a - один из способов уменьшить выбросы СО2 в атмосферу, мы можем гарантировать привлекательное соотношение цена /производительность.

7. Имеют ли компрессоры BITZER ECOLINE те же присоединения, что и компрессоры стандартной серии?

Места присоединений и стыковочные диаметры запорных вентилей такие же.

8. Является ли стандартный компрессор BITZER взаимозаменяемым с компрессором новой серии BITZER ECOLINE в установках на R134a?

ECOLINE компрессоры могут заменить аналогичные стандартные компрессоры в большинстве случаев. Например, ECOLINE 4GE-20Y может быть использован вместо стандартного компрессора 4G-20.2Y.

9. Где можно найти данные по производительности компрессоров серии BITZER ECOLINE, их области допустимого применения и литературу о них?

Новая программа BITZER Software 5.1.3 позволяет провести подробный расчёт компрессоров во всей их области допустимого применения.

Информацию о нашей серии BITZER ECOLINE можно найти в проспекте KP-103. Программа и проспект доступны на нашем сайте.

10. Приспособлены ли компрессоры BITZER ECOLINE для работы с изменением скорости вращения вала?

Особенностью всех компрессоров является прекрасная их адаптированность для работы с изменяющейся скоростью вращения. Даже стандартные моторы версии 2 моделей для среднетемпературного применения разработаны с учётом возможности инверторного регулирования их оборотов до максимальной частоты 70Гц.

Компрессоры BITZER ECOLINE 1)  адаптированы для работы с приводом от частотного инвертора  до 70Гц со стандартным мотором**. Информация о токах при работе с частотным инвертором указана в проспекте KP-103. Для детальной проработки системы и подборе инвертора, пожалуйста, обращайтесь к техническим специалистам BITZER.

11. Данные на информационных шильдах новых компрессоров BITZER ECOLINE отличаются от данных на шильдах стандартных компрессоров.  Объясните.

Первая строка: Данные для питания с фиксированной частотой

Вторая строка**: Данные для подбора частотного инвертора для работы с регулированием частоты до 70Гц.