Коды электромоторов в новых маркировках типов компрессоров

1. Поршневые компрессоры

| Потребляемое напряжение, В 50 Гц | Код мотора | Потребляемое напряжение, В 60 Гц | Схема обмоток мотора* |
| --- | --- | --- | --- |
| Трёхфазные моторы компрессоров |  |  |  |
| 180 – 200 | 20D | 200 - 220 | Delta Δ |
| 180 – 200 | 20P | 200 - 220 | PW – Y/ Y Y (Δ/ Δ Δ) |
| 220 - 240 | 40S |  | Delta Δ |
| 220 - 240 | 25P |  | PW – Y/ Y Y (Δ/ Δ Δ) |
|  | 20D | 360 – 400 | Star Y |
|  | 35P | 360 – 400 | PW – Y/ Y Y (Δ/ Δ Δ) |
| 380 - 420 | 40S | 440 – 480 | Star Y |
| 380 - 420 | 40D | 440 – 480 | Delta Δ |
| 380 - 420 | 40P | 440 – 480 | PW – Y/ Y Y (Δ/ Δ Δ) |
| 420 – 440 | 45S |  | Star Y |
| 500 | 50P | 575 | PW - Y/ Y Y (Δ/ Δ Δ) |
| 500 | 50S | 575 | Star Y |
| 660 – 720 | 40D |  | Star Y |
| Однофазные моторы компрессоров |  |  |  |
| 230 | 20E |  | 1ф |
|  | 10E | 115 | 1ф |
|  | 25E | 230 | 1ф |

* Обозначение схем обмоток:

Delta Δ                           - треугольник

Star Y                             - звезда

PW - Y/ Y Y (Δ/ Δ Δ)      - разделённые обмотки

Примеры новой маркировки типов поршневых компрессоров:

6F – 50.2 – 40P

2CC – 3.2Y – 40S

2KC – 05.2Y – 20E

2. Винтовые компрессоры

| Потребляемое напряжение, В 50 Гц | Код мотора | Потребляемое напряжение, В 60 Гц | Схема обмоток мотора* |
| --- | --- | --- | --- |
| Трёхфазные моторы компрессоров |  |  |  |
|  | 15P | 190 - 210 | PW – Δ/ Δ Δ |
| 180 – 200 | 20P | 200 - 220 | PW – Δ/ Δ Δ |
| 220 – 240 | 25P |  | PW – Δ/ Δ Δ |
| 220 - 240 | 40S |  | Delta Δ |
|  | 35P | 360 - 400 | PW – Δ/ Δ Δ |
|  | 35D | 360 – 400 | Delta Δ |
| 380 - 415 | 40S | 440 – 480 | Star Y |
| 380 - 415 | 40D | 440 – 480 | Delta Δ |
| 380 - 415 | 40P | 440 – 480 | PW – Δ/ Δ Δ |
| 420 – 440 | 45S |  | PW – Δ/ Δ Δ |
| 500 | 50P | 575 | PW - Δ/ Δ Δ |
|  | 35D | 630 - 690 | Star Y |
| 660 – 720 | 40D |  | Star Y |

* Обозначение схем обмоток:

Delta Δ              - треугольник

Star Y                - звезда

PW - Δ/ Δ Δ      - разделённые обмотки

Примеры новой маркировки типов винтовых компрессоров:

HSN7471 – 75Y – 40P

CSH9591 – 240Y – 40D